一、会计档案密集柜规格及数量：

| 序号 | 产品名称 | 尺寸规格 | 单位 | 数量 | 限价 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会计档案密集柜 | - W5200*D620*H2500*10列 24层 | 立方米 | 80.6 | 1000元/立方米 |
| 2 | 会计档案密集柜 | - W4500*D620*H2500*13列，24层 | 立方米 | 90.7 | 1000元/立方米 |

- 会计档案密集柜技术参数要求：

- 1.技术参数：

- (1) 移动档案密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁（隔、托、层）板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有20mm最新型插入式抗老化橡塑磁性密封条闭合。门面列装有锁具，中间移动列装有制动装置，每团体密集架闭合后两边可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。每列架体侧板上设有制动装置，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗、防倾倒和保密功能。

- (2) 传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式离合摇手柄、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。

(3) 底梁、轴承档、夹紧块：采用 3.0mm 优质热轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。

(4) 轨道：导轨采用20*20mm实心方钢，轨道板采用3.0mm优质热轧钢板。

- (5) 压筋立柱（蝶形）：采用1.5mm优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面50mm，两截面39mm，允许公差±0.5mm。正面压有燕尾槽，槽外宽21mm，内宽17.5mm,槽高8mm,允许公差±0.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔调节孔尺4*30mm，孔中心距50mm,允许公差±0.5mm。立柱背面通过R5圆弧挤压成U形结构。蝶形压筋立柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。（提供蝶形压筋立柱检查报告）

(6) 压筋挂板：采用1.0mm优质冷轧钢板，模具一体冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上，可防止档棒两端滑落；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。

(7) 压筋标签搁（隔、托、层）板：采用1.0mm优质冷轧钢板一次滚压成型，托板正面压二筋，两侧面各压一根通体标签槽。托板成型厚27mm，允许尺寸公差±0.5mm，圆筋尺寸为R4.5mm，允许尺寸公差±0.5mm，压筋深度3.5mm，允许尺寸公差±0.5mm，正面压筋中心到边尺寸为70mm，允许尺寸公差±1mm。两侧面通体标签槽宽17.5mm，槽深2mm，允许公差±0.5mm。便于贴电子标签，有效保护电子标签避免存取碰撞磨损，使用更方便。压双筋式标签槽托板外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。

(8) 压筋挡棒：采用0.8mm优质冷轧钢板下冲折一体成型，设计为挂扣式挡棒，当档棒插入挂板方孔后，将档棒上的异形孔挂扣在挂板方孔梯形上，使档棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。挡棒成型宽度为15mm（±0.5mm），高度为14mm（±0.5mm），在档棒宽度方向压有一条圆弧筋，增强档棒的承重。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的可以防止物体前后窜动。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。

- （9）侧板：采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成，外表光滑平整，款式新颖，表面亚光喷塑。

- （10）密集架U型门板:采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成，采用人性化艺术门采用U型隐藏式通体拉手，拉手与门板为一整体，通过智能3D设备一次成型。使不同身高的人可以在门板U型隐藏式通体拉手任意高度将门拉开。拉手处通过R2.5圆弧过渡，不伤手、不割手，线条优美、美观别致、安全可靠、手感舒适、使用方便。

（11）隐藏式旋钮盾形豪华锁：1）黑色盾形锁盘，带限位钢片装配；2）隐藏式圆形旋钮，当门锁定时，将圆形旋钮按下，圆形旋钮与盾形锁盘在同一平面。当要开门时，将锁打开后，按一下圆旋钮，圆形旋钮弹起，弹起后可顺时、逆时针旋钮45°，开关方便，定位准确、外形美观。3）锌合金压铸锁，具有三级管理功能，单个库房1把钥匙（即管理钥匙）可控制一个团体柜架，也可以1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房多个团体柜架，供用户自行选择。锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，不用电钻、钳子、螺丝刀等工具重砸，损坏锁具，让锁头钥匙方便更换。（提供隐藏式旋钮盾形豪华锁检测报告）

(12) 顶板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板一次成型，顶板正面通过 M6 螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。

(13) 防倾倒装置：安装在底盘外侧底部，通过四点固定使路轨与底盘连接整体，防倒性能好，结构设计合理。

(14) 防鼠板装置：架体合拢后底盘之间缝隙小于 2mm，使灰尘与老鼠无法进入。

(15) 力矩可变圆盘：摇臂可变圆盘采用强度高、韧性好的ABS树脂材料制作而成。圆盘外表面通过圆弧过渡，内表面压有六角棱形凹凸网状，圆盘内部有横竖加强条隔成小格，使圆盘更加牢固。摇臂手柄可折叠，即方便、美观，又节省空间。圆盘外径为R140mm，允许公差±1.0mm，摇臂外径为315mm，允许公差±1.0mm，厚67mm，允许公差±1.0mm。摇臂可拉伸，拉伸长度为60mm，允许公差±1.0mm。摇臂通过拉伸可改变力矩，通过力学原理实现省力功能。

（16）磁性密封条：采用最新型插入式抗老化橡塑磁性密封条，产品符合QB/T4463-2013要求，塑料封边条理化性能之断开裂性（耐龟裂性）2级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；塑料封边条有害物质限量之甲醛释放量<0.1mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅，镉、铬、汞、砷、锑、硒<5mg/kg,钡238mg/kg; （附招标文件公告前具备CMA、ilac-MRA、CNAS、CAL标志检验机构出具的抽样检验报告作为佐证依据，检验报告有二维码，且需提供网络查询截图页以辩真假。）

(17) 搁板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。

(18) 承重量：单列架体每层搁板上均布载重400N,双面搁板每层上均布静载荷800N，负载质量精度为额定值的±1%, 24小时卸载后，无裂纹及永久变形。

(19)  集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入存储设备工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。

2.技术标准：

(1)每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于 2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于 2mm，门缝间隙均匀并在 1～2mm 之间。

(2)传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。

(3)导轨安装平行度偏差不大于 1mm/m，全长不大于 2mm，导轨对接处高低差不大于 0.3mm。

(4)底梁必须平直，直线度不大于 0.5mm／m，全长不大于 2mm。

(5)架体安装垂直度偏差小于 2mm，达到横平竖直。

(6)各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。

(7)所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。

(8)喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。

(9)产品各零件、组合件之间应能具有互换性。

(10)搁板上均匀载重 400N，放置 24h 最大挠度小于 4mm，卸载后 2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于 0. 3mm。

(11)每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。

(12)在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.5N。

3.工艺特点：

(1)制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全。

(2)所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕。

(3)所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。

(4)每标准节组装后，质量符合技术标准要求。

(5)产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，选用大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合GB-T13667. 16.3 档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。表面处理工艺过程如下：预处理一 60℃-80℃热脱脂一冷水清洗一除锈一冷水清洗一中和一冷水清洗一表调一 60℃-70℃热磷化一冷水清洗一 65℃-80℃热钝化一静电喷粉一 180℃固化。漆膜附着力达到 GB1720 中的二级指标。塑膜厚度为 60-TOp m，塑层防锈能力 20 年以上。

(6)所有标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。

4.材料选用：

(1)金属钢板产品均选用冷轧钢板，部分部件厚度详见材料规格一览表。

(2)传动机构

①传动轴：采用φ20, 45#冷拉实心圆钢，加工精度为 3.2，经热处理调质，HB220-290。

②链轮：采用链轮为 12 -48 齿 45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。

③轴承：采用 P204E 级调心轴承。

④链条：采用φ8.5，节距 12．7.摩托车滚子链条。

⑤摇手体：采用自脱挂式摇手。

⑥紧固件为 45#、Q235-A 钢标准化零件。

⑦滚轮为 HT200 铸铁，经加工成型。

⑧连接管：采用优质无缝钢管，表面镀锌防腐处理。

5.载重性能：

(1)单面搁板上均布载重40kg，最大挠度为3mm, 24小时卸载后，无裂纹及永久变形。

(2)每标准节在全负载的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。

(3)标准列在全静载荷的情况下，沿X、Y轴两个方向进行水平拉力试验，水平拉力为自重与全静载荷之和的1/15，经连续试验50次，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，各结构部件无塑性变形。

6.生产过程中材料、工艺均采用国家标准执行，符合相关技术规范：

（1）GB/T4767-2014《家具用钢构件》

（2）GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法》

（3）GB/T13667.3-2013《手动密集架技术条件》

（4）GB/T231.1-2018《金属布氏硬度试验、第一部分》

（5）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》

（6）GB/T24409-2009《金属涂料有害物质限量》

（7）GB/T6739-2006《色泽和清漆铅笔法测定漆膜硬度》

（8）QB/T1294-2013《家用和类似用途制冷器具用门密封条》

（9）GB/T1732-1993《漆膜耐冲击测定法》

（10）QB/T1950-2013《家具表面漆膜耐盐浴测定法》

（11）GB/T9286-1998《色泽和清漆漆膜的画格试验》

（12）GB/T3177-2016《产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验》

（13）GB18583-2008《室内装饰装修材料有害物质限量》

（14）GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第一部分：室温试验方法》

（15）GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》

（16）GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》

附件：移动档案密集架材料配置说明一览表

| 设备 名称 | 设备配置 |  | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 方钢 |  | 20*20mm | 实心方钢 | GB/T4336-2016 | 表面光洁、平整度高。 |
|  | 轨道板 |  | 3.0mm | 热轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | 3.0mm | 热轧钢板 | GB/T4336-2016 | 底盘采用整体焊接、刚性足、不变形，表面喷塑，分段式结构 |
| 架体 | 压筋立柱（蝶形） |  | 1.5mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 | 架体结实、坚固、设备新颖，安装规范，每节单面层数和间距可自由调整 |
|  | 压筋标签搁（隔、托、层）板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
|  | 压筋挂板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
|  | 压筋挡棒 |  | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
| 门面 | 门框 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 | 门板平整、款式新颖，表面亚光喷塑。 |
|  | 密集架U型门板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
| 侧护板 | 侧板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 | 款式新颖，表面亚光喷塑。 |
| 传动机构 | 轴承座 |  | P204 | E级 | GB/T4336-2016 | 精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好 |
|  | 传动轴 |  | φ20 | 45#圆钢 | GB/T4336-2016 | 传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到超过国家标准，表面镀锌处理。 |
|  | 连接钢管 |  | φ25*2.5 | 无缝钢管 | GB/T4336-2016 |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT200 铸铁 |  | GB/T231.1-2009 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚齿精制 | GB/T231.1-2009 |  |
|  | 摩托车链条 |  | FR420 | φ8.5 节距12.7 | GB/T231.1-2009 |  |
|  | 不锈钢摇盘 | 摇手体 | 不锈钢 | 力矩可变圆盘 | GB/T3325-2017 | 圆盘外表面通过圆弧过渡，内表面压有六角棱形凹凸网状，圆盘内部有横竖加强条隔成小格，使圆盘更加牢固。摇臂手柄可折叠，即方便、美观，又节省空间 |
|  |  | 滚轮 轴承 |  |  |  |  |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 |  | 808锁 | 每一列均可锁紧，并装锁 | GB/T3325-2017 | 每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。 |
|  | 中列制动装置 |  |  |  | GB/T4336-2016 |  |
| 防护装置 | 防震、防尘装置 |  | 20mm | PVC磁封条 | GB/T4336-2016 |  |
|  | 顶板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置。具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能 |
|  | 防尘板、防鼠板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
|  | 防倾倒装置 |  | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
| 表面处理 | 前处理药剂 |  | ZN系磷化 |  | GB/T24409-2009 |  |
|  | 高压静电 喷塑 |  | 环氧型聚脂混合粉 |  | 国内知名品牌 |  |

附件：平面图