多功能护理车、病历车一批 院内商谈文件

一、采购清单及配置要求：

| 序号 | 物资名称 | 规格（单位：mm） | 参数（材质） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能护理车 | 676*460*945 （或相当于） | 1、采用ABS材料 2、按护理要求实现污物分类，两个杂物盒，盒内可分为三格。自由选择大小。 3、配锐器盒架 4、主体为三层。 | 台 | 12 |
| 2 | 病历车70格 | 790x420x1195 （或相当于） | 1、车体左右两侧双边开门，配锁、配钥匙各二把。 2、大容量ABS一体注塑滑道，可夹120张80克A4纸，并带“J”型装置，防止病历夹滑出。 3、车体顶部左、右两侧配有铝合金材质扶手，不用时可以折除； 3、配四个3寸静音脚轮，其中两个刹车轮； 4、材质：优质铝合金框架和ABS板材构成； | 台 | 1 |
| 3 | 晨间护理车 | 900*500*800 | 1、整体采用304#不锈钢 2、板材及管材厚度1.0mm.管材直径为25mm 3、车体左边为污衣放置区。右边为三层带护栏。 | 台 | 1 |
| 4 | 口服药车 | 560×420×750 （或相当于） | 1、整车分2层，共2个抽屉 2、抽屉为模具一体注塑成型，配不锈钢三折滑轨且抽屉边缘遮住不锈钢导轨，防止液体滴入腐蚀导轨。 3、 第一至二层抽屉，抽屉内空规格：≥560×330×120mm，每个抽屉配二个可取出的口服药托盆，每个托盆分二十格，每格都有标示牌卡座。（隔板活动可调且可按照客户需求定制） 4、车体左侧上方配有铝合金扶手，两侧护栏前沿配两个圆柱形推手，配三面ABS护栏与台面无缝相接，护栏高度≥48mm 5、车体右上方配可隐藏的抽拉式多功能工作台，工作台带盖板、可向上开盖，具有储物功能，用于存放护理文书病历等。工作台开盖后的内空规格≥330×280×45mm 6、脚轮：配4寸万向、静音脚轮，二个带刹车 7、 材料：优质铝合金框架，ABS板材制作 8、 推动轻巧，整车重量≤35kg. | 台 | 1 |
| 5 | 可升降转运车 | 2010×570×550/800 （或相当于） | 1.摇杆：一组摇杆，折叠式设计，操作轻松自如；可灵活调节床体升降高度，摇杆采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长； 2.平板带冲孔式床面，床面架可活动取出；弹簧下翻式不锈钢圆管护栏； 3.床面下座为腿臂式升降支架，两头有半圆形推手；底架配有放物篮； 4. 承载重量：≥200kg 5. 床面外框架采用：φ38X1.2mm不锈钢圆管，床面采用T1.0mm不锈钢板； 6. 床面下外框架前后两侧采用：38X38X1.2mm不锈钢管；推手采用φ22X1.0mm不锈钢圆管； 7. 底架采用：38X25X1.2mm不锈钢管，加强用φ19X19X1.0mm不锈钢管；脚臂采用1.5mm厚不锈钢板压折而成； 8.整车采用304#不锈钢，5吋静音刹车轮. 9.配输液杆一支； 10.整体坚实稳固、美观大方、操作简单方便。 | 台 | 2 |

二、报名方式及要求：

1.响应供应商或厂家应具有独立的法人资格，具备相应产品的经营范围；本项目不接受联合体投标。

三谈判时间及地点：确定后另行通知。

四、谈判要求：谈判供应商代表须按要求准备响应文件，一式伍份（正本一份加盖公章），准时参加，文件资料包括：

| 序号 | 响应文件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 首页及文件目录 |
| 2 | 产品报价单、配置清单、产品方案（供应商需提供产品图纸） |
| 3 | 代理商和生产厂家全套证件 （营业执照、税务登记证、组织机构代码证等） |
| 4 | 售后服务承诺书 |
| 5 | 各级授权书 |
| 6 | 客户清单 |

五、成交原则：本项目按照产品质量和服务均能满足采购实质性要求，综合性能、价格、商务三方面性价比最高的基本原则，确定成交供应商。预算20万元以下物资，原则上采用票选法，评审专家一致通过确认的供应商，为中标供应商。

六、供货期：15天以内。

七、付款方式（以下金额分类标准为最终物资总价）：

| 5万元以下 | 1.物资安装调试完成，正常使用无故障一个月后进行验收，验收合格后15个工作日内支付物资总额的 100 %； |
| --- | --- |

八、联系方式：

采购人：中山大学附属第五医院

采购人：中山大学附属第五医院

联系人：范老师

联系电话：0756-2528441

电邮地址：wzgy66@126.com

联系地址：中山大学附属第五医院综合楼205规划采购科

（珠海市香洲区梅华东路52号）

中山大学附属第五医院

2019年1月17日

公司报名信息表

项目编号：〔2019〕规划采购物资001 号

| 序号 | 参会（报价）公司 | 联系人 | 联系方式 | 电子邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |