超高频小动物光声超声多模成像系统

小动物活体光声超声双模成像系统将超高频超声与多光谱光声成像技术融于一体，完美结合了超高频超声超高分辨率结构成像和光声高灵敏度高特异性功能成像的优势，可实时跟踪探针等材料在动物体内分布、靶向、代谢等相关信息，用于功能材料、神经生物学，肿瘤诊断及治疗、心血管、发育等多种研究。

1．触摸式操作控制面，主机配备系统操控，图像显示的计算机系统，配备高清 IPS-LCD 显示器，同时配备不小于10寸 IPS LCD 触摸平板；

2．具备多模式成像功能，能同时进行超高分辨率超声及光声成像；适用于斑马鱼，小鼠，大鼠以及兔子等常用模式动物临床前科研和关键科学问题的研究与应用。同时能够满足高分辨结构显像和功能显像的性能，可实现超声/光声共定位与图像配准，为临床前疾病诊疗与手术前方案提供精准的指导。

3.具备近红外二区(NIR-II)波长(不少于1200～1800nm)光声探针检测模块，可显著降低光在穿透生物组织中的散射的影响，探测深度更深、空间分辨率更高。

同时，能够满足新型、多功能的NIR-II的分子荧光探针的需要，这对该区的临床影像探针的开发至关重要。

4. 系统具备超声、光声双模式成像功能；超声、光声图像能够一键融合，无需借助第三方硬件和软件处理。并可以实时同步提供小动物的生理信息(如心电图、体温、呼吸节律等)，解剖信息(如心脏的结构、血管结构、血流方向及流速、肿瘤的大小与探针靶向等)。

6. 主机超声最高采集频率不少于500帧/秒；

7、光声成像速度：光声采集频率不少于20帧/秒；，具备实时成像功能，满足对高速成像、实时数据观察的研究需要。

8.探头频率不少于30MHz；探头振元数不少于256；多点聚焦，聚焦深度可调。

9.脉冲可调式激光器，脉冲频率≥20MHZ；脉冲能量≥25mJ（输出能量）；波长可调范围：不少于700～950nm及1200～1800 nm；焦斑大小≤24 mm2。

19、具有三维光声成像功能，能实时反映体内真实的光声探针分布。

11. 光声分辨率：≥50um；超声分辨率≥35um；动态范围≥70 dB；信噪比20dB ± 10dB。

12. 采集探头：超声/光声双模态电子线阵探头,既可做光声成像也可做超声成像，满足多学科平台众多研究领域需求。

13. 系统提供 Vevo HD高清成像技术；

14、激光能量：要求激光发射输出端峰值能量不高于45mJ，满足ANSI对活体激光应用的要求。

15、多光谱成像：可采用不少于5种任意波长激发同一造影对象，进行复合光声成像，提高成像信噪比和清晰度。

16、可调式激光,调控精度达到1nm,可以灵活适应各种不同组织和造影剂的成像要求。

17.系统须提供如下专业小动物超声成像模块及分析软件供后期选配，以满足心血管，神经，肿瘤，高分子医用材料等多学科应用；

1） 成像模块：运动模式、脉冲多普勒、能量多普勒、彩色多普勒、组织多普勒、三维成像扫描模块；

2）分析软件：左室分析软件；

所获得的各种模块的超声图像应能与光声图像融合，同步输出。

18. 具备成像暗舱，提高光声成像灵敏度及保护实验人员，成像暗舱配置监控探头实时监测实验情况。

19、小动物超声成像工作台用于小动物固定，定位及图像采集；包括支架轨道组合轨道系统、全方位可调探头固定装置，万向球面小动物手术平台及三维马达装置；大小鼠手术平台实现恒温加热，可维持小动物实验过程体温；实时采集体温，心率等参数，在主机实时显示并可同时整合输出相关数据。

20、监控系统:实时进行光声-超声成像同时显示小动物体温，心电图,心率等，保证实验组小动物生理条件的一致，提高实验重现性。

21、可选配脚踏控制采集装置，方便数据采集。

六、其他技术服务

1 安装、调试及培训

1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

2.验收及验收标准

2.1 设备安装后，设备所有配置经检验应符合生产厂家的产品说明书及技术资料等；招标文件的约定，满足所有购置的清单要求。

2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3. 维修及技术服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供三年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

3.2 卖方应提供技术支持，定期维护、终身维修，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。