中山大学附属第五医院信息科集成平台硬件设备及虚拟化项目技术参数与要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器虚拟化软件 | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表， 尤其包括以下操作系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 2000、Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、Suse linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以根据优先级和依赖关系自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 提供将多台物理主机组成集群的能力，同时支持动态资源分配功能，可为整个集群中的虚拟机提供独立于硬件的动态负载平衡和资源分配，增强业务系统的服务质量。 |
| 2 | 虚拟化管理平台软件 | 支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证。 虚拟化管理控制台支持在Linux和Windows两种环境部署，后台数据库要求支持PostgreSQL、Microsoft SQL和Oracle数据库，支持浏览器方式访问和管理。支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，可对CPU、网络、磁盘使用率等指标实时统计并根据实际需要实时进行资源调整。 |
| 3 | 数据库服务器 | 高度：≤4U标准机架式服务器； 内存：支持 ≥48个DDR4内存插槽（需提供证明材料），配置≥512GB DDR4 RDIMM内存； 磁盘：配置≥4个SAS硬盘，单盘容量≥600GB； 配置RAID卡≥1G Cache，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，含超级电容 可选配置与服务器同品牌NVMe SSD磁盘，需提供官网链接或截图证明材料； 网卡：配置：2*GE+4*10GE光口； I/O扩展：PCI-E 插槽总数≥15个，配置≥2个16Gb FC-HBA； 显卡：主板集成显示芯片，显存容量≥32 MB，提供官网证明材料； 电源：满配冗余热插拔电源≥4个，功率≥1500w，并提供配套的电源连接线； 风扇：≥4个热插拔风扇，满配冗余风扇，支持单风扇失效； 环境：长期工作环境温度支持 5-45度，提供官网材料证明； 安全：服务器管理系统基于国产自研管理芯片，需提供证明材料； 管理界面：支持BIOS中文界面，提供官网证明材料。 管理插件：支持硬件监控、故障展示功能被vCenter、System center、Nagios集成管理，提供任一功能获国家版权局颁发的“服务器管理插件软件”的计算机软件著作权登记证书； 服务器加速：支持服务器硬件加速卡功能，需要提供国家版权局颁发的“服务器加速卡软件”相关的计算机软件著作权登记证书复印件。 |
| 4 | 应用服务器 | CPU：配置≥2颗处理器，主频≥2.2GHz，核心数量≥18-core，缓存≥24.75MB； 内存配置： 支持 ≥24个DDR4内存插槽（需提供证明材料），配置≥256GB DDR4 RDIMM内存； 磁盘：配置≥2个SAS硬盘，单盘容量≥600GB； 可选配置与服务器同品牌NVMe SSD磁盘，需提供官网链接或截图证明材料； 网卡：配置：板载2*GE+2*10GE光口，不占用PCIe业务插槽； I/O扩展：PCI-E 插槽总数≥10个，配置≥2个16Gb端口 FC-HBA卡； 显卡：主板集成显示芯片，显存容量≥32 MB，提供官网证明材料； 风扇：≥4个热插拔风扇，满配冗余风扇，支持单风扇失效； 安全：服务器管理系统基于国产自研管理芯片，需提供证明材料； 管理界面：支持BIOS中文界面，提供官网证明材料； 管理插件：支持硬件监控、故障展示功能被vCenter、System center、Nagios集成管理，提供任一功能获国家版权局颁发的“服务器管理插件软件”的计算机软件著作权登记证书； 服务器加速：支持服务器硬件加速卡功能，需要提供国家版权局颁发的“服务器加速卡软件”相关的计算机软件著作权登记证书复印件。 |
| 5 | 数据存储 | 体系架构：实配SAN和NAS统一全闪存存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议； 统一存储：一体化统一存储支持SAN和NAS一体化，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持快存储和文件系统服务； 缓存容量：系统控制器缓存容量配置≥128GB，最大系统缓存容量≥512GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）； 主机接口：≥8 *16Gbps FC接口+≥12*1Gb ETH接口； 接口类型：支持8/16/32Gbps FC、1/10/25/40/100Gbps Ethernet，需提供厂商盖章的官网链接及截图证明材料； 磁盘通道：后端端口类型SAS 3.0（单端口4*12Gbps）本次双控配置≥4*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道； 配置硬盘：支持磁盘数量≥750个，需提供厂商盖章的官网链接及截图证明材料，当前配置SSD硬盘单元，单盘容量≥3.84TB SSD 磁盘，数量≥16个； 支持RAID：支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置； 可维护性：磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔； 基础软件：配置基于GUI的存储系统管理工具，通过向导式的操作界面，实现高效管理；配置智能精简配置功能使用许可，可以按需分配物理存储空间，实现物理存储空间的优化配置，可以在线对系统进行扩容，对用户完全透明；配置多租户功能使用许可，在物理存储系统中创建多个虚拟存储系统，让租户在多协议统一架构中即可共享相同的存储硬件资源，又不影响相互的数据安全和隐私；配置多路径功能使用许可，优选LUN归属控制器的路径下发，将LUN均衡分配给不同控制器及LUN空间的全局均衡分布，使得业务、硬盘压力相对均衡，优化存储系统性能； 阵列双活：支持可选配置SAN存储阵列双活功能使用许可，需提供厂商盖章的功能支持截图证明材料；提供双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。双活架构需要支持独立的第三方仲裁设备。仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致；双活引擎数据传送必须采用FC协议和链路双活（非IP协议或者IP链路）；双活引擎采用冗余架构，提供四坏三节点故障业务不停顿的冗余配置；双活配置容量许可，容量不少于实配硬盘；提供异构虚拟化双活能力，对于异构整合后的第三方存储，能够建立双活镜像对。 |
| 6 | - 备份一体机 | 高度：2U机架式12盘位存储备份一体化节点，无需再额外配置备份服务器； CPU：配置2颗CPU，每颗CPU核数≥8； 内存：配置≥128GB DDR4 RDIMM内存； 硬盘：操作系统盘和业务盘：配置2块240GB 2.5英寸SSD硬盘； 数据盘：配置12块3.5英寸8TB NL_SAS盘； 网卡：提供6*1GE网口，2*10GE光口； 管理接口：提供IPMI管理网口、VGA端口和USB端口； 支持主流操作系统及文件系统备份，包括Windows、Linux下的各操作系统以及国产中标麒麟和红旗操作系统备份； 支持多平台下的主流数据库和应用在线备份，包括：Oracle、SQL Server、MySQL、SAP HANA、GBase、达梦、Exchange、Domino等应用； 支持主流虚拟化平台备份，包括：VMWare、Hyper-V、FusionSphere、H3C CAS、云宏、InCloud Spere、RHEV虚拟化平台备份； 支持断点续传，支持Oracle，Exchange，主流文件系统的数据备份作业和恢复作业自动从断点继续工作，不需要用户干预； 备份一体化节点默认配置源端重复数据删除功能； 支持自动演练恢复，无需任何脚本，支持文件、SQL Server和Oracle备份数据根据预设定的策略全自动（非同步）恢复到指定的目标位置； 支持自备份管理，针对备份存储系统自身的数据进行备份保护，并支持离线导出，当备份存储系统自身发生故障时，可通过备份数据进行还原。 |
| 7 | - 以太网交换机 | 下行端口：≥48*万兆SFP+接口； 交换容量：≥2.56Tbps； 包转发率：1080 Mpps； 可靠性：支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由/VxLAN； 支持特性：支持VXLAN routing 和 bridging、BGP-EVPN、iStack, M-LAG、DCBX,PFC,ETS； 模块：≥16个光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)； 堆叠：≥3米QSFP+-40G高速电缆； 电源：≥2*交流电源。 |
| 8 | - SAN光纤交换机 | 端口数量：支持≥24个≥16GbpsFC端口数量 激活配置：激活端口≥24，满配光模块 电源：交流电源 导轨：光纤交换机上架套件 |

注：以上设备均需提供原厂3年保修。

报名信息登记表

项目编号：〔2019〕附五物资    号

| 序号 | 参会（宣介）公司 | 联系人 | 联系方式 | 电子邮箱 | 名称品牌&型号及报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |